# 三指机械夹爪视觉抓取：零基础到可复现实战教学书

方向 B｜多形状工业工件识别与自适应稳定抓取
版本 V1.0｜2026-10-24｜读者：计算机视觉零基础、机械/嵌入式开发基础

本书是课程与项目实施计划，不是已训练好的权重，也不是已在 STM32H743 上实测运行的程序。将算法训练、视觉定位、机构设计和实体安全控制分开验收。软件示例以 Windows、VS Code、Python 为教学环境；IAR/CubeMX 继续用于 H743 固件。

## 阅读导航与本书交付物

- 第一篇：搞懂整体系统——计算机视觉到底解决哪个问题、与机械抓取有什么区别。

- 第二篇：没有深度学习也能完成第一次定位——OpenCV、几何规则、坐标标定。

- 第三篇：训练自己的识别模型——采集、标注、数据拆分、YOLO 实例分割、对比实验。

- 第四篇：让识别结果变成可执行抓取方案——三指夹爪策略、坐标、反馈与闭环。

- 第五篇：接到 H743、机械臂与以后扩展——系统通信、内存、软件分工、阶段性验收。

- 第六篇：AI 协作研发——Codex、DeepSeek、豆包的适合职责、自动化边界与审计。

- 附录——开源项目、命令、指标模板、错误排查、毕业论文实验设计。

同时提供 03_最小可运行演示/：不需摄像头、硬件或标注即可运行的 OpenCV 形状识别小实验；02_开源复现路线与资源清单.md：外部项目与许可核对；04_Codex_分阶段执行与验收指令.md：可重复使用的本地开发代理指令。

# 第一篇｜要解决的到底是什么问题

## 第 1 章 选定课题与范围

本项目选用方案 B：多形状工业工件自适应抓取，初期使用方案 A 的规则工件作为简化工况，不改变最终研究主线。目标不是“摄像头看到方块，舵机夹一下”，而是对多规格、多姿态、不同接触条件的零件，实现有依据的识别、定位、抓取参数选择和稳定性验证。

### 1.1 一次抓取有多少个环节

物体实际出现在工作台
  ↓ 相机采集（H743+OV5640，初期也可用电脑摄像头）
获得清晰图像
  ↓ 视觉识别：物体在哪里、属于哪类、轮廓是什么
目标检测 / 实例分割
  ↓ 坐标标定：像素不是毫米
工件在工作台上的 (X,Y) 与平面方向 θ
  ↓ 抓取规划：指头能否接触、有没有碰撞、开口多少
候选夹持中心、接近方向、预开口和夹紧策略
  ↓ 机械臂/夹爪控制器（H743 负责安全状态机）
先移动到安全位置 → 对准 → 缓慢闭合 → 判定夹紧
  ↓ 验证实际抓取
是否抓稳、是否滑落、用了多大夹紧力、是否发生异常

### 1.2 对五个常见误解的纠正

- YOLO 会检测物体，不会自动计算三指夹爪的可靠接触力。 检测与抓取规划是不同问题。

- 能识别物体 ≠ 能确定三维空间位置。 单目相机输出像素；需要标定、固定工作台几何，或后期引入深度信息。

- 模型训练在电脑/服务器完成。 H743 可以采图、做轻量推理或承担控制，但不是合理的深度学习训练平台。

- 夹爪能闭合 ≠ 能夹住 5 kg 物体。 这取决于传动、接触摩擦、反馈、机构、供电和安全设计。

- 开源仓库能运行 ≠ 与当前机械爪完全匹配。 很多抓取算法假设两指平行夹爪、深度相机或完整机器人模型，需要适配。

### 1.3 研究对象建议

起步从三类形状各选 3 种实物：圆柱/轴套/短管；方块/矩形块/方形连接件；L 型件/法兰件/不规则支架。最初使用轻质、安全、尺寸可测量的样品；4–5 kg 负载作为后期台架实验，不要在第一轮视觉测试中使用。

物体标签可以按两层存储：shape_group（几何类型）和 object_id（单件身份）。分类标签不必完全照搬商品名称，应该服务于抓取策略。

## 第 2 章 需要掌握哪些知识，不需要掌握哪些

- 图像基础 —— 必须先懂的概念：像素、分辨率、RGB/BGR、灰度、阈值；现在不必深入：GPU 图形编程

- 图像几何 —— 必须先懂的概念：轮廓、质心、最小外接旋转矩形、ROI；现在不必深入：复杂三维重建

- 相机 —— 必须先懂的概念：视场、畸变、标定、像素到工作台坐标；现在不必深入：多相机标定系统

- AI 基础 —— 必须先懂的概念：训练集、验证集、测试集、迁移学习、过拟合；现在不必深入：从零设计神经网络骨干

- 识别 —— 必须先懂的概念：目标检测、实例分割、置信度、mAP、IoU；现在不必深入：端到端大模型研发

- 机器人 —— 必须先懂的概念：夹爪开口、可达性、相机外参、接近方向；现在不必深入：完整六维自由抓取

- 软件 —— 必须先懂的概念：Python、虚拟环境、CSV/JSON、Git 版本；现在不必深入：重写训练框架底层

建议先能解释和复现每个模块的输入输出，而不是背很多 AI 数学公式。后期再补损失函数、卷积、优化器、矩阵运算和机器人运动学。

# 第二篇｜第一次成功：不用训练模型的 OpenCV 路线

## 第 3 章 开发环境：隔离 Python 与嵌入式工程

你已有 IAR 9.40.1、CubeMX 6.17.0 和 STM32CubeH7 V1.13.0；这些继续用于硬件端。视觉算法训练则建议单独建立 Python 环境，不直接写进 IAR 的 Core/Src/。

建议项目管理方式：

00_H743_机械手视觉/
├── Docs/
├── Knowledge/
├── Project/                 # 原有 STM32 IAR / CubeMX / HAL 工程，保留
├── Vision_AI/               # PC 视觉研发（新增建议）
│   ├── datasets/
│   │   ├── raw/              # 原始图像，只读、不可被增强覆盖
│   │   ├── annotations/      # 标注原件与检查结果
│   │   └── workpieces_v1/    # 固定版本训练集
│   ├── src/                  # 预处理、定位、坐标转换、算法
│   ├── training/             # 训练入口脚本
│   ├── configs/              # 数据集与实验参数
│   ├── experiments/          # 训练输出与日志
│   ├── evaluation/           # 测试集结果、错误分析
│   └── integration/          # 传给 STM32 的协议定义与模拟器
├── Resources/
├── Tests/
└── Tools/

这是一套建议的新增子树，不是要求改名或迁移已存在的正式固件工程。raw/、标注原件和已批准的测试集不得被 Codex 训练脚本直接覆盖。

### 3.1 Windows 安装步骤

建议为视觉项目另装 Python 3.11 或 3.12 的 64 位版本，不要直接复用其他项目的全局环境。如果 py -3.11 不存在，先在终端运行 py -0p 检查。

cd 'D:\VisionGrasp_Study'          # 示例：请替换为你自己的文件夹
py -3.11 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install --upgrade pip
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install opencv-python numpy
.\.venv\Scripts\python.exe -c "import cv2, numpy; print(cv2.__version__)"

如遇 PowerShell 的脚本执行策略限制，可直接用 .venv\Scripts\python.exe，不必修改系统级策略。VS Code 通过 Python: Select Interpreter 选择该 .venv。GPU 训练时按 PyTorch 官方安装页选择与你显卡驱动相匹配的安装命令，不能照搬其他电脑的 CUDA 命令。

### 3.2 第一个不用训练的可运行实验

打开压缩包内的 03_最小可运行演示/，顺序执行：

.\.venv\Scripts\python.exe src\synthetic_demo.py
.\.venv\Scripts\python.exe src\shape_baseline.py
.\.venv\Scripts\python.exe -m unittest discover -s tests -v

程序会产生包含圆柱顶视圆形、矩形块和 L 型件的模拟图片，然后用 OpenCV 的阈值、轮廓和几何属性找出目标，保存标记图与 JSON。该代码已在交付环境做过单元测试，不等于真实光照下的识别准确率。

你应该能回答：

- 为什么输入是 BGR 图？

- 二值化后为什么要去噪？

- findContours 得到的是什么？

- 质心与旋转矩形中心有什么区别？

- 圆度、实心度为什么可以区分一些简单形状？

- 为什么识别结果里的 [x,y] 还不能交给机械臂？

## 第 4 章 从像素到毫米：相机标定是必经步骤

固定摄像头、固定工作台、目标主要放在同一个平面上时，可以建立简化的像素到工作台映射。

- 保持摄像头焦距、安装位置、分辨率固定；如果后来移动相机，重新标定。

- 使用棋盘格等已知尺寸的标定板采集多视角图像，估计内参和镜头畸变。

- 在工作台平面上布置四个以上已知坐标点；先去畸变，再求平面单应性矩阵 H。

- 将目标轮廓中心 (u,v) 映射至工作台坐标 (X_mm,Y_mm)。

- 再通过工具/机械臂的几何基准把工作台坐标转换成机器人坐标。

- 使用尺子或定位治具选若干未参与拟合的点，测量定位误差；报告均值、最大值和标准差。

单应性适用于目标处于已标定平面的近似情形。高出平面的目标，其物理中心、抓取高度和视觉投影会发生变化；如果需要真实三维定位，需增加物体高度估计、深度相机、结构先验或其他测量手段。

### 4.1 你的第一条重要工程指标

定位误差（mm） 比仅报模型“识别准确率”更接近真实夹爪的需要。比如识别准确但误差超过最小夹爪开口容差，仍然会夹偏。

## 第 5 章 先做好无训练基线，再训练 AI

建立 OpenCV 基线：固定工作台背景，使用颜色分割或亮度阈值、形态学处理、轮廓面积过滤、轮廓中心和主方向估计，对圆柱、方块、L 型件分别记录是否正确定位。

为什么必须做它：

- 可以检测相机连线、曝光、标定和机械精度，而不需要训练模型。

- 以后 YOLO 分割能否带来性能提升，有了可对照的算法。

- 固定环境下规则工件，传统视觉可能已经够好；不要为了“用了 AI”而无意义增加部署复杂度。

记录失败工况：高反光、低对比度、遮挡、物体粘连、阴影与背景颜色相似等。这些将成为后续训练数据采集计划。

# 第三篇｜第一次训练模型：从工件照片到可复现结果

## 第 6 章 三种常见任务有什么区别

- 图像分类 —— 模型输出：这整张图是哪一类；你的项目用途：不知道具体在哪里；建议顺序：理解概念即可

- 目标检测 —— 模型输出：各物体类别和矩形框；你的项目用途：先建立自动选择目标；建议顺序：第一次训练

- 实例分割 —— 模型输出：每个物体的像素轮廓；你的项目用途：计算姿态、接触空间和几何尺寸；建议顺序：最终重点

推荐先拿预训练模型跑通推理，再用自己的工件数据微调；不建议直接从随机参数训练完整目标检测网络。

## 第 7 章 数据集怎么拍、怎么标

### 7.1 第一版数据集

- 第一阶段只选 3 类形状、每类 1–3 个实际物体。先采集 100–300 张用于打通流程；分类稳定后再扩充至每种实物约 150–300 张，这是起始规模，不是模型效果保证。

- 每一张图片登记：session_id、object_id、相机、分辨率、工作台、背景、光照、距离、高度、是否遮挡、是否成功抓取（如有）。

- 拍摄不同角度、位置、光照、颜色、部分遮挡和合理背景变化；避免几百张几乎相同的视频相邻帧。

- 原始文件只保存一次，不对原图执行覆盖式增强。 增强只在训练阶段或新数据版本生成。

### 7.2 标注工具

推荐 CVAT。初次可使用其在线试用或按文档部署社区版；支持框、Polygon 和辅助标注。数据含专有结构或敏感环境时优先本地部署/核对云端隐私与授权。

第一阶段标注类别 cylinder、block、irregular 的 Bounding Box。第二阶段改标 Polygon/实例分割。每个物体一组独立实例轮廓；不能将同类的两个靠近零件标为同一个区域。

最重要的标注规范：

- 标注的是可见物体真实边界，不要将阴影纳入工件。

- 遮挡后的不可见区域如何处理，要在整个数据集中保持一致。

- 部分出框、反光、模糊、遮挡图像设质量标签，不能悄悄删除所有困难样本。

- names 类别顺序不可在一次实验中随意改变，否则 label ID 将错配。

### 7.3 分割数据集格式示例

workpieces_v1/
├── data.yaml
├── images/
│   ├── train/
│   ├── val/
│   └── test/
└── labels/
    ├── train/
    ├── val/
    └── test/

data.yaml 示例：

path: D:/VisionGrasp_Study/datasets/workpieces_v1
train: images/train
val: images/val
test: images/test
names:
  0: cylinder
  1: block
  2: irregular

实例分割 .txt 中每一行由 class_id x1 y1 x2 y2 ... 组成，Polygon 顶点坐标按图宽高归一化到 [0,1]；检测任务的 class x_center y_center width height 不能直接伪装成分割标签。以 Ultralytics 官方数据格式为准。

### 7.4 训练/验证/测试分组

可以按约 70% / 15% / 15% 起步，但要按拍摄时段、场景和物体身份分组，而不是将同一连续视频的相邻帧随机分到训练和测试中。测试集只用于最后评估，不反复根据测试结果调参。可另外做一个“未见实物/未见光照”外推测试集合，检验泛化能力。

## 第 8 章 YOLO 实例分割第一次训练

2026 年 Ultralytics 官方文档提供 YOLO26 实例分割训练流程。为了可复现，先固定软件版本、模型名称、数据集版本和随机种子；本书仅提供启动命令，不声称模型已实际训练。旧教程中的 YOLOv8 与新版本接口可能仍可用，但不要混合未核实的脚本参数。

### 8.1 环境

.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install ultralytics
.\.venv\Scripts\python.exe -c "import torch; print(torch.__version__, torch.cuda.is_available())"

如果有 NVIDIA GPU，用 PyTorch 官方安装向导选择与你驱动、Python 和 CUDA 条件匹配的安装命令；先记录显卡型号和显存。没有 GPU 也能做小规模 CPU 冒烟测试，但完整训练会慢很多。

### 8.2 先验证环境能推理

.\.venv\Scripts\yolo.exe segment predict model=yolo26n-seg.pt source=path/to/test_image.jpg

上面的命令只展示通用推理能力，并不能保证预训练模型识别你自制的工业工件类别。下一步才进行数据集微调。

### 8.3 先跑 5 epoch 冒烟训练

.\.venv\Scripts\yolo.exe segment train model=yolo26n-seg.pt data=datasets/workpieces_v1/data.yaml epochs=5 imgsz=320 batch=4 device=cpu seed=42

此阶段验收的是环境、标签、梯度、日志、模型保存全流程能走通，而不是识别率达标。此命令可能会下载预训练权重，首次运行需要网络。正式训练时在已记录 GPU/驱动的前提下调整 device、imgsz、batch、epochs，保留对比组和固定测试集。

### 8.4 正式实验建议（不要一次改变多个变量）

- E0：传统 OpenCV，不训练，作为经典基线。

- E1：YOLO detection，小模型，固定数据集。

- E2：YOLO segmentation，小模型，固定数据集。

- E3：按少量反光、遮挡、复杂背景补充数据，再训练分割模型。

- E4：保持同一识别模型，比较不同抓取规划规则。

必须记录软件与数据版本、模型预训练权重、随机种子、图像尺寸、轮次、批量、训练设备、学习率（或默认参数）、评估脚本和实际训练时间。

### 8.5 看哪些指标

识别层：每类别 Precision、Recall、mAP@0.5、mAP@0.5:0.95；分割层：Mask IoU / Mask mAP；定位层：未见样本的工作台 mm 误差；执行层：抓取成功率、接触前误差、滑移、循环时间。

正确的研究结论不是单纯“准确率 95%”，而应该包含测试集定义、样本数、失败分布、与 OpenCV 基线相比的提升，以及对抓取成功率的真实影响。

# 第四篇｜让 AI 识别真正变成三指抓取

## 第 9 章 识别结果如何转换成抓取参数

一个典型接口如下（示例，不是已实现的机器人协议）：

{
  "object_id": "sample_023",
  "class": "block",
  "score": 0.94,
  "camera_frame": "cam_top",
  "center_px": [312.4, 208.6],
  "center_work_mm": [125.1, 84.6],
  "orientation_deg": 32.0,
  "estimated_width_mm": 48.0,
  "grasp_candidate_id": "c01",
  "grasp_valid": false,
  "invalid_reason": "unverified_clearance"
}

为什么初始例子把 grasp_valid 设为 false？因为一个正确的视觉位置，还需要完成工作空间、接触点、夹爪开口和安全检查，才能转为真正的运动命令。score 是示例字段，不是当前模型的真实输出。

## 第 10 章 三指夹爪不是两指夹爪：如何选策略

建议至少建立三类简单抓取策略，并与夹爪实际结构匹配：

- 圆柱类：优先从顶视轮廓估计中心和直径，三指尽可能均匀包围，检查最小/最大开口与指尖接触半径。

- 矩形类：估计旋转矩形和长短边；某些三指构型可采用“两侧支撑+对向一指”的接触方式，不能强制按圆柱三等分。

- L 型与异形类：从轮廓中提出可接触区域，避开凹槽、尖角、孔洞、薄壁和干涉区域；在缺少力学验证时，拒绝高风险抓取。

“自适应”建议区分两个层次：结构自适应（欠驱动/连杆能够适应外形）与算法自适应（根据目标几何选择开口、姿态、接近方向和夹紧策略）。它们可分别进行消融实验。

### 10.1 初版规则抓取规划器

输入：类别、分割轮廓、工作台坐标、工件尺寸估计、夹爪最大/最小开口、物理安全边界、夹爪自身模型。输出：reject_reason 或可视化的候选抓取方案。

步骤：

- 实例分割获得工件 Mask。

- 过滤边界被裁切、置信度过低或严重遮挡物体。

- 计算目标质心、旋转矩形、凸包、凹凸区域和主要方向。

- 依据形状选择候选接触布局，估计各指张开距离。

- 检查工作空间、碰撞、机械行程和接近通道。

- 生成只读可视化候选点，先由人确认与工件位置对应。

- 只有机械臂/夹爪具备闭环反馈与安全状态，才允许发送执行命令。

### 10.2 抓取质量不能从 Mask 单独得出

实际抓取还依赖质量、重心、摩擦、材料、手指刚度、真实接触位置与夹紧力。在没有力传感器和可靠标定前，“稳定度评分”最多是几何启发式，不能写成已具备力闭环控制。

## 第 11 章 真实的标定链路

你最终可能有这些坐标系：

相机图像坐标 {I}  ← 去畸变/标定 → 工作台坐标 {T}
机器人基座坐标 {B} ← 标定/固定装配 → 工作台坐标 {T}
末端执行器坐标 {E} ← 手眼/工具偏置 → 夹爪抓取中心 {G}

固定俯视相机 + 固定平面时，先实现二维 (X,Y,θ) 和固定安全高度，再升级到三维位姿。眼在手（eye-in-hand）与眼在外（eye-to-hand）标定方法不同，不能把像素中心直接视为夹爪 TCP 位置。

## 第 12 章 如何证明夹得稳

将视觉性能和机械性能分别测量：

- 识别结果 —— 测量方式：固定保留测试集；报告：每类混淆矩阵 / Mask mAP

- 工作台坐标误差 —— 测量方式：标定治具、量具；报告：平均/最大误差 mm

- 实际预对准误差 —— 测量方式：标尺/视频/定位机构；报告：mm/角度

- 轻载抓取成功率 —— 测量方式：重复抓取并放置；报告：成功/总尝试，附失败原因

- 夹紧力 —— 测量方式：经标定的力传感器；报告：N；不以电机电流直接替代

- 滑移/掉落 —— 测量方式：安全台架、限位保护；报告：事件率、保持时间

- 4–5 kg 能力 —— 测量方式：独立静态工况、渐进载荷；报告：只在机械、电源、保护就绪后测试

建议每个实验的样本数、物体形状、质量和姿态预先写明，防止训练后只展示最成功的一两次。

# 第五篇｜与 STM32H743 + OV5640 接起来

## 第 13 章 你的硬件与视觉算法的关系

当前的硬件基线：H743ZIT6、LXB743ZI-P1、OV5640 的 DVP/DCMI、1.54 英寸 SPI6 显示屏、25 MHz HSE、IAR EWARM 9.40.1、CubeMX 6.17.0。主控板具有片内多区域 RAM、W25Q64 非易失性 Flash，未在现有原理图中确认外部 SDRAM。

因此按以下方式设计：

- PC：保存训练数据、标注、训练模型、执行较复杂推理、评估结果。

- H743：DCMI 单帧采集、基本缓冲管理、SPI6 状态屏、通信、夹爪执行器状态机与故障处理。

- ESP32（可选）：网络/网页控制，不必在第一阶段加入。

- 外部视觉计算模块（有必要才加）：后期模型超过 H743 RAM、Flash 或实时性要求时再考虑。

第一阶段可以先用 PC 摄像头验证全算法：这不是改变最终硬件，而是让算法先与摄像头驱动问题解耦。随后 H743 通过 SD 卡、USB、以太网或其他已验证通道输出采集图像到电脑；若使用 UART，不能假定全分辨率原始图像能达到实时传输要求。

## 第 14 章 端到端联调的七个里程碑

- M0：PC 本地 OpenCV 演示 + 测试通过，不接运动硬件。

- M1：PC 相机采集真实工件图片，进行标定，得到像素→mm 实测误差。

- M2：训练完成目标检测/实例分割基线，固化测试集与结果。

- M3：H743 的 OV5640 完成低分辨率 DCMI 单帧采集；图像能导出供 PC 校验。

- M4：PC 输出结构化目标和抓取候选，H743 只接收并打印，不驱动电机。

- M5：单独台架轻载夹爪有位置、限位、断能和安全状态，通过人工许可执行低速动作。

- M6：完成视觉定位 → 安全抓取 → 分拣 → 记录成功率的实验；然后评估是否真的需要 H743 本地推理。

每个里程碑先写明“输入、输出、可视证据、失败退出条件”，通过后再进入下一阶段。不能把通过 PC 推理写成“H743 已运行 AI 模型”。

## 第 15 章 H743 上什么时候运行神经网络？

不是一开始。 等你有稳定的数据集、训练模型和抓取评价以后，再进行离线量化、模型导出、嵌入式兼容性检查、RAM/Flash/延迟测量。H743 的 1 MB 片内 RAM 分在多个区域，DCMI DMA 与 D-Cache 一致性是难点；W25Q64 是 Flash，不是 RAM。

需要比较三个方案：

- PC 推理 + H743 控制 —— 算法：原始 YOLO Seg / OpenCV；优势：快速教学、可调试、模型灵活；代价：依赖 PC

- H743 本地 OpenCV 简化算法 —— 算法：阈值/轮廓/几何；优势：MCU 延迟与资源可控；代价：光照与复杂背景敏感

- H743 本地小模型 / 外挂 AI 板 —— 算法：量化推理或协处理器；优势：有利于独立系统；代价：内存/部署/功耗与维护复杂

也不要把“Tiny 模型能加载”当作“实时稳定”；还需包含图像预处理、推理、后处理、系统中断、图像缓存和控制周期总时延。

# 第六篇｜用 Codex、DeepSeek、豆包辅助研发

## 第 16 章 AI 能帮你做什么、不能替你保证什么

- 搜寻开源仓库与文档 —— Codex（本地项目工作流）：具备联网或连接工具时可做；DeepSeek/豆包对话助手：具备联网检索时可做；人需要确认：来源、许可证、日期与可靠性

- 学习术语、讲算法 —— Codex（本地项目工作流）：可以；DeepSeek/豆包对话助手：可以；人需要确认：是否真正理解输入输出

- 搭建 Python 隔离环境 —— Codex（本地项目工作流）：可生成并在获准环境执行命令；DeepSeek/豆包对话助手：可给指令，具备执行功能时才可执行；人需要确认：环境版本与权限

- 编写训练和评估脚本 —— Codex（本地项目工作流）：可以；DeepSeek/豆包对话助手：可以生成脚本；人需要确认：真实运行、日志和失败样本

- 整理/检查标注 —— Codex（本地项目工作流）：可以批量验证格式与统计；DeepSeek/豆包对话助手：可以解释标注规则；人需要确认：轮廓是否正确

- 训练模型 —— Codex（本地项目工作流）：仅在有实际机器、数据、权限、算力时发起；DeepSeek/豆包对话助手：同样取决于实际可执行环境；人需要确认：GPU、耗时、费用、训练日志、真实指标

- H743 联调 —— Codex（本地项目工作流）：能辅助改 C/CMake/IAR 配置；DeepSeek/豆包对话助手：能分析问题；人需要确认：实物接线、供电、调试结果

- 实体抓取验证 —— Codex（本地项目工作流）：可写协议、仿真和检查表；DeepSeek/豆包对话助手：可辅助设计实验；人需要确认：人工批准、机械安全、电气安全

你本地的 Codex 若已在 VS Code 内，并对本地工作目录获得权限，就非常适合用来执行具有明确验收标准的分阶段任务。普通聊天窗口中的 AI 不会因为输入“请训练”就自动访问你的本地 GPU 或文件；具体能力取决于所用产品的执行工具和授权。

## 第 17 章 AI 辅助开发的标准循环

人定义目标与验收
    ↓
AI 搜索官方/开源文档 → 记录仓库 commit、依赖版本、许可证
    ↓
先复现原作者最小样例 → 保存标准输出/运行日志
    ↓
换成你的数据集 → 验证标注、类别、拆分与图像尺寸
    ↓
运行短训练/测试 → 记录真实 mAP、延迟、显存等
    ↓
分析错误样本 → 一次只做一类改动
    ↓
与固定基线对比 → 保留成功/失败证据
    ↓
经人工审阅后合并，进入下个阶段

### 17.1 对 Codex 的必要约束

- 默认仅允许新建和修改 Vision_AI/ 或独立研究仓库，不触碰旧版 H743_BringUp、历史 servo、STM32Cube 官方 SDK。

- datasets/raw、标注原件、锁定测试集只读；清理缓存时不递归删除原数据。

- 没有真实运行不得写“训练成功”。 每个实验必须报告命令、环境、数据量、训练耗时、日志路径、输出文件和指标。

- 不得通过修改测试集标签、删除困难样本、仅汇报最佳样例来伪造效果。

- 所有与夹爪、电机有关的命令默认 Dry Run，只生成候选动作；实物上电、使能与负载抓取由人完成。

- 每次发现设备无法运行，先报告缺少的板卡、协议、固件条件，不编造“已验证的引脚和机械参数”。

随包的 04_Codex_分阶段执行与验收指令.md 可以直接交给本地 Codex，先执行只读环境审计，再分批建工具与实验。

# 第七篇｜12 周学习与交付计划

这是一套按周安排的建议课程，并不是时间保证。你可以依据课业、机械设计进度与是否有 GPU 自由调整。

- 1 —— 学习重点：像素、颜色、图像读取；实际动手：跑通随包模拟三形状演示；通过标准：2 个单元测试通过，能解释 JSON

- 2 —— 学习重点：二值化、轮廓、几何；实际动手：换用真实物体照片；通过标准：能指出过曝、阴影导致的失败

- 3 —— 学习重点：相机基础与标定；实际动手：棋盘格、工作台坐标；通过标准：给出未见点定位误差表

- 4 —— 学习重点：数据采集与标注；实际动手：拍 100–300 张、标注若干类；通过标准：标签/图像检查通过

- 5 —— 学习重点：数据格式与模型运行；实际动手：跑通 YOLO 预训练推理、训练冒烟；通过标准：训练完成且日志可读（不是准确率达标）

- 6 —— 学习重点：首个检测模型；实际动手：使用固定拆分训练检测模型；通过标准：交付每类指标与失败样本

- 7 —— 学习重点：实例分割；实际动手：标注 Polygon、微调 Seg 模型；通过标准：Mask 指标可复现

- 8 —— 学习重点：视觉定位算法；实际动手：Mask → 平面中心/方向/尺寸；通过标准：误差在独立样本上可测

- 9 —— 学习重点：抓取规划；实际动手：三类工件策略 + 仅可视化；通过标准：拒绝不可达/越界目标

- 10 —— 学习重点：H743 图像通路；实际动手：OV5640 单帧导出/对比；通过标准：能保存并检查一张真实图像

- 11 —— 学习重点：控制协议与轻载台架；实际动手：H743 接收候选，先 Dry Run；通过标准：超时/错误帧/安全状态通过

- 12 —— 学习重点：综合展示与论文实验；实际动手：分拣演示及统计；通过标准：形成可复现的实验包和失败分析

若阶段 10 的 H743 摄像头驱动尚未完成，可继续用电脑摄像头进行视觉实验，不必阻止前面的算法学习。

## 论文/毕业设计可以研究什么

建议三个可以实测的变量维度：

- 视觉方法比较：OpenCV 轮廓 vs YOLO 检测 vs YOLO 实例分割，比较定位误差、识别率、运行延迟。

- 抓取策略比较：固定中心抓取 vs 按轮廓与形状选择接触区域；比较成功率、对准误差和滑移。

- 机构/负载比较：不同指尖材料、夹紧力/机构参数和目标形状；比较保持能力与失败模式。

最后给出分形状、分尺寸、分姿态、分重量的分组实验。不要只报告一个总体准确率，也不要把重载抓取能力与视觉识别准确率混成同一个指标。

# 附录 A｜常见故障与处置

- Python 运行不了 —— 优先检查：解释器、venv、依赖版本；不建议做法：覆盖系统 Python/其他项目环境

- 图像识别错 —— 优先检查：曝光、模糊、类别和数据拆分；不建议做法：一上来换最大模型

- 分割标签报错 —— 优先检查：Polygon 坐标是否归一、类 ID、缺失标签；不建议做法：随便改标签填充

- GPU 不工作 —— 优先检查：torch.cuda.is_available()、驱动和 PyTorch 版本；不建议做法：盲目安装不同版本 CUDA

- 模型 mAP 高但抓取差 —— 优先检查：相机标定、平面假设、开口和机构控制；不建议做法：把识别置信度当抓取稳定度

- H743 图像乱码 —— 优先检查：OV5640 格式、DMA、缓存、帧边界；不建议做法：认为模型训练错误

- 抓取时 MCU 重启 —— 优先检查：动力与逻辑电源、干扰和过流；不建议做法：继续提高 PWM 占空比

- Codex 说训练完成却无证据 —— 优先检查：运行命令、日志、权重、数据版本；不建议做法：直接写进论文

# 附录 B｜核心术语速查

- Bounding Box：目标框，包含但不精确描述物体边缘。

- Instance Segmentation：实例分割，同一类的不同物体可分别给出 Mask。

- Mask：像素级工件区域。

- Homography：同一平面两种二维坐标之间的投影映射。

- IoU：预测区域与真实区域交并比。

- mAP：检测或分割精度的多阈值汇总指标，需注明计算条件。

- Precision / Recall：预测为目标的正确比例 / 真实目标找回比例。

- Epoch / Batch：训练遍历一轮数据 / 一次迭代使用的样本量。

- Overfitting：训练集表现好，未见数据效果差。

- Transfer Learning：使用已有预训练权重在自有数据上微调。

- Calibration：测定相机内参与相机/工作台或机器人关系。

- TCP：机械末端执行器参考点，并不自动等同于视觉中心。

# 附录 C｜开源资源与许可注意

- OpenCV：https://docs.opencv.org/5.0/tutorials/calib3d/camera_calibration_square_chess/camera_calibration_square_chess.html

- CVAT 社区版：https://github.com/cvat-ai/cvat ；官网文档 https://docs.cvat.ai/docs/

- Ultralytics 分割教程：https://docs.ultralytics.com/tasks/segment

- Ultralytics 数据格式：https://docs.ultralytics.com/datasets/segment

- Ultralytics 许可：https://www.ultralytics.com/license

- PyTorch Windows/CPU/GPU 安装：https://pytorch.org/get-started/locally/

- GraspNet 基线：https://github.com/graspnet/graspnet-baseline

许可特别提示：Ultralytics 提供 AGPL-3.0 与商业许可路线。学习研究与公开源码项目通常可以在适用许可下使用，但企业内网、商业产品和闭源嵌入式部署需要逐项核对许可条款，不应把模型训练权重视为无许可限制的自由资产。公开数据集也有不同许可和标注要求。  最后一条：先把“看见、定位、拒绝不安全候选”的流程做好，再让真实机械爪动作。这样才能用逐阶段证据证明自己的研发成果。